Учреждение Российской академии наук Физический институт

им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН)

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель подразделения или его заместитель

____________

«____»____________20___г

«СОГЛАСОВАНО»

Представитель профкома в подразделении

____________

«____»____________20____г

Инструкция №_________

по охране труда при работе с ручным электроинструментом в подразделениях Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН)

Москва 2016

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда при выполнении работ с ручным электроинструментом.

1.2. К самостоятельной работе с ручным электроинструментом, допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности, стажировку, обученные безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

В течение месяца, со дня принятия на работу, работники должны пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда.

1.3. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза в 6 месяцев) не должен приступать к работе. Нельзя приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

1.4. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры в установленные сроки.

1.5. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные в ФИАН.

1.6. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 ч. в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка ФИАН.

1.7. При выполнении работ с ручными электроинструментами необходимо знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут происходить при:

-использовании инструмента в режиме, для которого инструмент не предназначен;

-применении неисправного инструмента и приспособлений.

Основными опасными факторами при работе с электроинструментом являются:

-возможность поражения электрическим током;

-движущиеся механизмы электроинструмента

1.8. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, обращению с которыми работник не обучен и не проинструктирован.

1.9. Работник должен работать в специальной одежде и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.

1.10. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты при выполнении работ с электроинструментами выдаются:

-комбинезон хлопчатобумажный;

-куртка х/б;

-ботинки кожаные;

-фартук прорезиненный;

-рукавицы комбинированные.

1.11. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать их расположение.

1.12. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.13. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании работы, перед приемом пищи или курением необходимо мыть руки с мылом.

1.14. Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается. Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.

1.15. Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране труда.

1.16. Заметив нарушение требований охраны труда другими работниками, работник должен предупредить их о необходимости их соблюдения.

1.17. Работник должен также выполнять правомерные указания Лица, уполномоченного по охране труда от трудового коллектива и инженера по охране труда.

1.18. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду и другие СИЗ. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов и развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком каблуке. Запрещается заворачивать рукава спецодежды.

2.2. Перед началом работ с переносным электроинструментом необходимо:

2.2.1. Проверить комплектность и надежность крепления деталей.

2.2.2. Убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов.

2.2.3. Проверить четкость работы выключателя.

2.2.4. Выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО).

2.2.5. Проверить работу электроинструмента на холостом ходу.

2.2.6. Проверить исправность цепи заземления (корпус машины - заземляющий контакт штепсельной вилки).

2.3. Перед работой вблизи токоведущих частей оборудования и незащищенных от случайного прикосновения к ним - напряжение должно быть отключено, у выключающего устройства должен быть вывешен предупреждающий знак.

2.4. При обнаружении неисправностей в работе электроинструмента доложить непосредственному руководителю и приступить к работе после их устранения.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Не позволяйте посторонним прикасаться к электроинструменту, проводу. Все посторонние должны находиться за пределами рабочего места.

3.2. При работе с режущим и сверлильным электроинструментом пользоваться защитными очками.

3.3. Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и маслянистыми поверхностями или предметами не допускается.

3.4. Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения.

3.5. Не допускается натягивать, перекручивать или перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями сварочного оборудования.

3.6. При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручным электроинструментом должна быть прекращена.

3.7. При исчезновении напряжения или перерыва в работе электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети.

3.8. Запрещается передавать электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим работникам.

3.9. Запрещается разбирать электроинструмент, производить какой-либо ремонт.

3.10. Запрещается держаться за провод электроинструмента, касаться вращающихся частей и удалять стружку до полной остановки инструмента.

3.11. Запрещается устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, изымать его из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети штепсельной вилкой.

3.12. При работе на высоте более 1,5м пользоваться подмостями или лестницей-стремянкой.

3.13. Избегайте контактов между телом и заземлёнными предметами.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении каких-либо неисправностей, появлении постороннего шума, биение вала, запаха горелой изоляции, нагрева корпуса инструмента немедленно прекратить работу. Доложить непосредственному руководителю.

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.3. В случае поломки оборудования работник должен отключить оборудование и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.4. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый работник должен:

-прекратить работу;

-по возможности отключить электрооборудование;

-нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;

-сообщить о случившемся руководителю подразделения – непосредственному руководителю;

-немедленно позвонить в диспетчерскую по телефону 62-85 и сообщить о возгорании;

-вызвать пожарную охрану по телефону 101 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, тел.);

-принять меры по эвакуации людей;

-принять по возможности меры по тушению пожара (используя имеющиеся средства пожаротушения) и сохранности материальных ценностей.

4.5. При несчастном случае (при поражении электрическим током) немедленно освободить пострадавшего от воздействия тока. Если отключение установки не может быть осуществлено, принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей. Эти действия должны выполняться в диэлектрических перчатках. При их отсутствии следует воспользоваться сухой (токонепроводящей) тканью или полами своей одежды. При освобождении пострадавшего стараться не оказаться в контакте с токоведущей частью или под напряжением шага.

Оказать пострадавшему первую помощь.

4.6. Сообщить непосредственному руководителю о произошедшем несчастном случае.

Сообщить помощнику директора ФИАН А.Н. Панферову по телефону: 8(499) 132-64-47.

В случае невозможности сообщения непосредственному руководителю, сообщить о произошедшем несчастном случае в Отдел охраны труда и техники безопасности по телефонам: 67-50, 8(499) 783-36-70, тел./факс: 8(499) 135-78-71.

При тяжелых травмах вызвать городскую скорую помощь по телефонам: 03 (103) или при помощи сотовой связи 112.

Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности её сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, произвести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия)

4.7. Для определения состояния пострадавшего необходимо:

- уложить его (пострадавшего) спиной на твердую поверхность;

- проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется по движению грудной клетки).

4.8. Если пострадавший сначала был в состоянии обморока, а затем пришел в сознание, то его следует уложить в удобное положение и до прихода врача обеспечить ему покой, наблюдая за ним.

4.9. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него устойчивое дыхание и прощупывается пульс, то его следует удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, периодически подносить к носу вату, смоченную в нашатырном спирте, и обеспечить покой до прибытия медицинской помощи.

4.10. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса на сонной артерии нанести удар кулаком по грудине, приложить «холод» к голове, приподнять ноги и немедленно приступить к проведению искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Не прекращать реанимационные мероприятия вплоть до появления признаков биологической смерти.

При электрических ожогах и ранах необходимо наложить стерильные повязки, при переломах костей конечностей – шины.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить электроинструмент от сети, убрать его в установленное место.

5.2. Навести порядок на рабочем месте.

5.3. Снять спецодежду и другие СИЗ, убрать для хранения в шкаф. Вымыть лицо и руки, по возможности принять душ.

5.4. Сообщить руководителю МКУ о замечаниях по работе электроинструмента и принятых мерах по их устранению.

Телефоны администрации и служб Института,

по которым необходимо уведомлять о случаях травмирования сотрудников при авариях и несчастных случаях:

Помощник директора	- Панферов А.Н.	 8 (499) 132-64-47;		64-47

Руководитель отделом	- Колачевский Н.Н. 8(499) 135-24-30;		68-10

Главный инженер		- Вольнов М.И.	 8 (499) 135-00-23;

8 (499) 132-63-33;		63-33

Главный энергетик		- Выставкин А.Л.	 8 (499) 132-68-86;		68-86

Дежурный электрик									62-90

Главный механик		- Недзвецкий А.Б.	 8 (499) 132-68-82;		68-82

Инженер-механик 									68-86

Дежурный сантехник								63-60

Диспетчер										62-85

Медпункт						 8 (499) 132-50-52;		62-16

ООТ и ТБ 			- Кузнецов А.В.	 8 (499) 783-36-70;		67-50

Срочный вызов:		МЧС-служба пожаротушения	- 101

Полиция				- 102

Скорая помощь			- 103

Единая служба спасения		- 112

Мосводопровод			- 8 (499) 195-44-32

| Инструкцию переработал |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | подпись |  |
|  |  | дата |
| Руководитель группы |  |  |
|  | подпись |  |
|  |  | дата |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник ООТиТБ |  | А.В. Кузнецов |
|  | подпись |  |
|  |  | дата |
| Ответственный за электрохозяйство |  |  |
|  | подпись |  |
|  |  | дата |

Приложение №1 перечень используемого ручного электроинструмента

__________________________________________________________________________________

(наименование отделения, лаборатории)

| №№ п/п | Наименование электрооборудования, электроприбора | Назначение электрооборудования, электроприбора | Номинальное напряжение, В | Потребляемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Ответственный за помещение		_______________	______________

Руководитель	 подразделения		_______________	______________

Ответственный за эл. хозяйство		_______________	______________

подпись			ФИО

«______»_______________20_____г.